Журнал инструктажа по технике безопасности

По газовой безопасности

Одесский автомобильно-дорожный колледж ОНПУ

Цикловая комиссия природных дисциплин

Журнал инструктажа по технике безопасности

по газовой безопасности

Кабинет № 39

Завцикловой комиссии: Катана Ольга Александровна

Начат     «__»  _________ 2012г

Закончен «___» ______ 201___г

Техника безопасности при эксплуатации газа

1 Настоящие требования обязательны для должностных лиц предприятий и организаций, эксплуатирующих жилой фонд, ответственных за безопасную эксплуатацию газового оборудования жилых домов и общественных зданий, а также для граждан, использующих газ в быту. 2 Ответственными за сохранность и исправное состояние газового оборудования являются организации, на балансе которых оно находится, в домах и квартирах на праве личной собственности -их владельцы. З Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами и аппаратами в домах, квартирах и за содержание их в надлежащем состоянии несут лица, использующие газ. Ответственность за состояние дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах несут жилищно-эксплуатационные организации, в домах и квартирах на праве личной собственности -их владельцы. 4 В жилищно-эксплуатационных и других организациях, имеющих бытовые газовые приборы и аппараты, приказом должны назначаться из числа руководителей и специалистов лица, ответственные за безопасную эксплуатацию внутридомового газового оборудования. 5 Ответственные лица, за исключением владельцев домов и квартир на праве личной собственности, должны сдать экзамен в соответствии с требованиями Правил безопасности в газовом хозяйстве. 6 Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами и аппаратами, обязаны: 6.1 Пройти инструктаж в техническом кабинете на предприятиях газового хозяйства или самостоятельно ознакомиться с инструкцией (руководством) по эксплуатации установленных в квартире газовых приборов, аппаратов. 6.2 Обеспечить сохранность и содержание в чистоте газового оборудования. 6.3 Следить за нормальной работой газового оборудования, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью проверять открыт ли полностью шибер. Периодически очищать от мусора, битого кирпича "карман" дымохода. 6.4 По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов. 6.5 При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства. G.6.6 Закрыть немедленно краны горелок газовых приборов при внезапном прекращении подачи газа и сообщать аварийной службе предприятия газового хозяйства. 6.7 При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна и форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками. 6.8 Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии запаха газа. 6.9 При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо: сообщить в аварийную газовую службу по телефону 904; принять меры по удалению людей из загазованной среды; предотвращению включения и выключения электроосвещения; появления открытого огня и искры; до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. 6.10 Допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлению удостоверений для осмотра и ремонта 6.11 Владельцы домов и квартир на праве личной собственности, кроме вышеперечисленны требовании, должны своевременно заключить договора на техническое обслуживание газового оборудования. Обеспечить проверку дымоходов и вентиляционных каналов в сроки, установленные Правилами безопасности в газовом хозяйстве. В зимнее время периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки. 7. Абонентам запрещается : 7.1 Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газового оборудования. 7.2 Производить перепланировку помещений, где установлены газовые приборы. 7.3 Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов. 7.4 Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправности газовых приборов, автоматики, арматуры и газовых баллонов. 7.5 Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. 7.6 Пользоваться газом при истечении срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов. 7.7 Производить прочистку, проверку дымовых и вентиляционных каналов, а также замену баллонов газобаллонной установки без прохождения обучения и получения разрешения от предприятия газового хозяйства. 7.8 Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентканалов. Щелях под дверями ванных комнат и кухонь, отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах. 7.9 Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику. 7.10 Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами. 7.11 Привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы. 7.12 Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений. 7.13 Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха. 7.14 Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа. 7.15 Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. 7.16 Размешать в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) л или двух баллонов вместимостью 27 л каждый. Баллоны должны находиться в том же помещении, где и газовые приборы. 7.17 Устанавливать баллоны с газом в газифицированном помещении на расстоянии менее 1 м от радиатора отопления или печи. При устройстве экрана, предохраняющего баллоны от нагревания, расстояние между баллоном и отопительным прибором может быть уменьшено до 0,5 м, а расстояние между баллоном и экраном не менее 10 см. Размещать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м. 7.18 Включать и выключать электроосвещение, пользоваться открытым огнем, электронагревательными приборами и отопительными печами во время замены баллонов, установленных в помещениях. Заменят баллоны в присутствии лиц, не связанных с выполнением указанной работы

| № | Дата проведения инструктажа | Тип газового оборудования | ФИО, должность инструктируемых | Краткое содержание инструктажа | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | инструктируемый | ответсвенный |